ALLEGATO B  SPECIFICHE TECNICHE

FORNITURA DI NR .12  CONTAINER PER UN PERIODO DI 12 MESI

Si specifica che i  quantitativi indicati sono presunti e pertanto non vincolanti.

I containers  sono da realizzarsi  con materiali delle migliori qualità, a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative ISO 1496/1 CSC – UIC- 592.1 e dotati delle seguenti caratteristiche:

1 - DIMENSIONI 	ESTERNE			INTERNE

Lunghezza 	mm.2.991	+0 -5		2.900 +0-10

Larghezza  	mm.2.438	+0 -5		2.280 +0-6

Altezza      	mm.2.438	+0 -5		2.240 +0-6

2 - DIMENSIONI VANO PORTA

Larghezza	mm 2.890	+0 -5

Altezza	mm. 2.140	+0 -5

3 - TASCHE PER FORCHE

Interasse	mm.900 	+ - 50

Larghezza	mm.310

Altezza	mm.106

4 - PESI

Lordo   Kg.   10.160	Lbs.	22.400

Tara    Kg.     1.220 + - 5%	Lbs.	  2.650 + - 5%

Netto   Kg.    8.960	Lbs.	19.750

5 – VOLUME INTERNO	mc. 		14.8

6 - SALDATURA

I blocchi d’angolo devono essere saldati  ai longheroni , traverse  e montanti , mediante

saldatura a filo continuo , come pure le piastre di contenimento sui blocchi.

Tutte le altre strutture devono essere saldate fra di loro mediante saldatura semiautomatica e/o automatica a filo continuo sotto protezione di GAS inerte.

Il procedimento di saldatura e gli operatori devono essere  abilitati dal Registro Italiano Navale

e/o dal Bureau Veritas, mentre il filo di saldatura deve essere omologato da Enti Internazionali.

7 - BLOCCHI D’ANGOLO

Devono essere costruiti in acciaio fuso secondo norme ISO/ 1161/1975 Serie 1 e UNI 7012 - 72

Sopra i blocchi d’angolo superiori devono essere saldate delle piastre semplici tronche per

l’impilaggio dei containers.

8 - MONTANTI D’ANGOLO

Devono essere costruiti in acciaio, opportunamente sagomati e  dimensionato per sopportare

l’impilaggio di n. 3 containers carichi a Kg.. 10.160 cad. senza deformazioni.

9 - PARETI DI TESTATA,LATO CORTO,CHIUSE

Devono essere costituite da : longherone inferiore in lamiera sagomata.		Longherone superiore in tubolare rettangolare.		Pannellatura in lamiera CORTEN/o equivalente grecata verticalmente con stampo trapezoidale.

10 - PARETE LATERALE, LATO LUNGO, CHIUSA

Deve essere costituita da : longherone inferiore in lamiera sagomata.

Longherone superiore in tubolare rettangolare.

Pannellatura in lamiera CORTEN/o equivalente grecata verticalmente con stampo

trapezoidale.

11 - PARETE LATERALE  , LATO LUNGO , CON PORTA

Deve essere costituita da :

due battenti porta formati da un perimetro in tubolare e pannellature in lamiera grecata in senso orizzontale, con 4 impronte trapezoidali.

Ogni battente deve ruotare  di 260° mediante tre robuste cerniere zincate ricavate da stampaggio a caldo, dotate di boccole antifrizione in teflon ruotanti su perni in acciaio inox e saldate alle ante porta.

La chiusura deve essere assicurata da tre aste verticali zincate, complete di staffe,

supporti e ferma maniglia, poste rispettivamente una sul battente sinistro e due sul battente destro. Guarnizioni a labirinto (J) di colore nero devono essere sistemate sul perimetro di ogni battente, tenute in posizione da speciali profili sagomati in acciaio inox e fissate mediante rivetti inox per ottenere una perfetta tenuta stagna.

12 - STRUTTURA BASAMENTO

Deve essere costituito da :

traverse in lamiera pressopiegata di sezione idonea posta centralmente a sostegno del giunto pavimento.

Devono essere presenti n° 2 tasche per il sollevamento e movimentazione con fork-lift costruite secondo la normativa ISO 1496

13 - TETTO

Deve essere composto da :

Pannelli in lamiera CORTEN o equivalente con imbutiture trapezoidali poste longitudinalmente al container, con centinatura per facilitare il drenaggio dell’acqua piovana.

14 - PAVIMENTO

Deve essere composto da :

pannelli di compensato multistrato (tipo marino) ad incollaggio fenolico con capacità di carico secondo la normativa ISO 1496.4

Il fissaggio alla struttura di base deve essere eseguito mediante viti zincate autofilettanti.

15 – AERATORI: devono essere presenti in N° 2 ( uno per parete laterale) e protetti con sistema a labirinto

16 – RIZZAGGI	N° 2 barre per ogni montante

N° 6 barre per ogni parete corta ( 2 pareti )

N° 9 barre per  parete lunga ( 1 parete )

N° 3 anelli saldati sui longheroni superiori e inferiori

17 - TRATTAMENTO METALLICO

Tutto il container, a costruzione ultimata, deve essere  trattato mediante granigliatura metallica grado SA 2,5

18 - VERNICIATURA

Esterno :

n° 1 mano di primer ai fosfati di zinco per uno spess. di 40 microns

n° 1 mano di finitura con smalto acrilico modificato colore Bianco RAL 9010 spess. 80 microns

Spessore totale a fil secco 120 microns.

Interno:

n.° 1 mano di primer ai fosfati di zinco per uno spess. di 40 microns

Fondo:

n. 1 Uno strato di bituminoso nero tipo Tectyl  deve essere applicato sia su ferro che su legno del sottofondo, per uno spessore di 120 microns

19 - MARCATURE

Tutte le scritte e tabella pesi saranno realizzate in materiale Cast vinil autoadesivo.

La targa pesi dovrà essere espressa in tabella unica e dovrà essere montata sul battente destro.

I 4 Loghi di bandiera (file fornito dal committente)  devono essere applicati come segue:

n° 1 su ogni lato del container.

Una targa in acciaio inox deve essere fissata con rivetti, sul battente sinistro, e deve  riportare

le seguenti diciture in Italiano :

N° di omologazione T.I.R.

N° di matricola della Ditta

APPROVAZIONE  C.S.C.

INDIRIZZO COSTRUTTORE  --  INDIRIZZO PROPRIETARIO

20 –COLLAUDO: deve avvenire a cura del “REGISTRO ITALIANO NAVALE“

21 - FINIZIONE

Idoneo mastice deve  applicato sul perimetro del pavimento e del tetto.

La finizione del container deve curata in modo particolare al fine di verificare il lavoro precedentemente eseguito.