ALLEGATO B

SCHEDA TECNICA

OGGETTO: FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO  SUDDIVISA IN DUE LOTTI  PER LE ESIGENZE DELLA S.C. MAXIEMERGENZA  118 .

CARATTERISTICHE :

LOTTO 1: N.180 UNIFORMI COMPLETE composte da :

- N. 1 GIACCA LEGGERA ANTI-ACQUA DI COLORE GIALLO FLUO HV

- Giacca anti-acqua leggerissima in tessuto impermeabile traspirante laminato tre strati PTFE dotata di chiusura frontale con cerniera acqua-stop a dentino a tutta lunghezza.

- Presenza di due tasche mani semi-oblique con cerniera acqua-stop ad accesso laterale, tasca porta radio con elastico e chiusura magnetica (sede pettorale sinistra) e tasca interna con chiusura alla Napoleone a mezzo cerniera (sede pettorale destra).

- Predisposizione per n. 2 velcro femmina mis. 2 x 10 cm (sede pettorale destra).

- Cappuccio ripiegabile nel collo dotato di visiera semi-rigida e fascia elastica aderente alla fronte con sistema anti-bufera e regolazione a mezzo cordino elasticizzato e piccanello. Lo stesso dovrà essere collegato alla giacca mediante tessuto elastico impermeabile.

- Regolazione del fondo mediante cordino elasticizzato con alamaro anti-impigliamento nelle tasche. Semi-coulisse elastica autoregolante in vita.

- Polsi con semielastico ed alamaro di regolazione.

- Inserti in tessuto nero elasticizzato impermeabile sui fianchi, braccia e in zona scapolare per migliorare l'ergonomia e il confort dell'indumento.

- Indicatori di sicurezza retroriflettenti a tecnologia microsferica frammentata termoadesiva, secondo le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN ISO 20471:2017.

- Taglie rispondenti  ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688/13.

- Presenza di ammine aromatiche cancerogene, determinazione del PH dell’estratto acquoso,  solidità dei colori al sudore acido e alcalino rispondenti ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688/13.

- Il capo dovrà essere realizzato con materiali conformi a quanto previsto dal sistema di controllo Oeko-Tex.

- Presenza di personalizzazioni a stampa successivamente dettagliate in lettera di invito

- N. 1 GILET OPERATIVO COLORE NERO CON INSERTI GIALLI DI NATURA ESTETICA

- Gilet a collo alto in tessuto stretch.

- Taschino verticale con chiusura alla Napoleone a mezzo cerniera (sede pettorale sinistra) e due tasche verticali semi-oblique chiuse a loro volta tramite cerniera (sede frontale bassa).

- Sistema di regolazione in vita a mezzo elastico ripiegato auto-regolante.

- Cerniera a dentino a tutta lunghezza di colore a contrasto.

- Schiena in tessuto bi-elastico a maglia.

- Presenza di personalizzazioni a stampa successivamente dettagliate in lettera di invito

- N. 1 PILE BIGARZATO COLORE NERO CON INSERTI GIALLI DI NATURA ESTETICA

- Indumento a manica lunga, costruito in tessuto pile di poliestere colore nero, garzato, con lato esterno anti-pilling.

- Collo alto con chiusura a cerniera a dente pressofuso, due tasche verticali a filetto semi-oblique chiuse tramite cerniera (sede frontale bassa), tasca alla Napoleone chiusa a sua volta con cerniera (sede petto destro).

- Finitura manica e fondo con profili elasticizzati autoregistranti.

- Inserti in elastomero all’interno della manica, sui fianchi e nella zona scapolare per migliorarne l’aderenza al busto

- Taglie rispondenti ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688:2013

- Presenza di personalizzazioni a ricamo successivamente dettagliate in lettera di invito

- N. 2 T-SHIRT MANICA CORTA COLORE GRIGIO MELANGE

Maglia in tessuto 100% cotone, a  girocollo e manica corta, colore grigio melange dal peso di 160 g/mq  ±  10%.

- Presenza di personalizzazioni a stampa dettagliate successivamente in lettra di invito

- N. 1 PANTALONE INVERNALE DA SOCCORSO COLORE GRIGIO ANTRACITE

- Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato.

- Due tasche laterali di servizio interne verticali, due tasche a soffietto poste lateralmente nella zona cosciale, una tasca è ricavata posteriormente a destra protetta da filetto, due tasche sul fondo gamba. Tutte le tasche sono chiuse tramite cerniera.

- Sistema di pre-chiusura a vita con velcro interno con patta di copertura e chiusura esterna a mezzo bottone automatico coperto a sua volta da pateletta in materiale antiabrasione.

- La zona delle ginocchia è protetta da un inserto in tessuto antiabrasione.

- Fondo gamba senza cerniera, con sistema funzionale di tenuta sulla calzatura con sistema di ancoraggio a mezzo gancetto plastico e cordino di regolazione.

- Taglie rispondenti ai requisiti di Norma UNI EN ISO/13688/2013.

- Presenza di personalizzazioni a stampa successivamente dettagliate in lettera di invito

- N. 1 PANTALONE ESTIVO DA SOCCORSO CONVERTIBILE BERMUDA – COLORE GRIGIO ANTRACITE

- Pantalone tecnico in tessuto stretch.

- Due tasche laterali di servizio interne verticali, due tasche a soffietto poste lateralmente nella zona cosciale, una tasca è ricavata posteriormente a destra protetta da filetto, due tasche sul fondo gamba. Tutte le tasche sono chiuse tramite cerniera.

- All’altezza delle ginocchia sono presenti delle cerniere divisibili per rendere il capo a bermuda per il periodo estivo.

- Fondo gamba senza cerniera,

- Taglie rispondenti ai requisiti di Norma UNI EN ISO/13688/2013.

- Presenza di personalizzazioni a stampa dettagliate successivamente in lettera di invito

LOTTO 2: CAPI DI VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA’:

- N. 20 GIUBBINI DA SOCCORSO SMANICABILI AD ALTA’ VISIBILITA’

- Giubbino in tessuto elasticizzato (Poliestere ed Elastane) provvisto di manica staccabile, multitasche, collo alto e chiusura centrale tramite cerniera.

- Presenza di inserti elastici su maniche e fianchi.

- Presenza di tasca porta radio (sede pettorale sinistra), due tasche verticali (sede pettorale bilaterale) e due tasche a soffietto (sede frontale bassa bilaterale), sotto le quali trovano alloggiamento le tasche scaldamani.

- Presenza di tasca alla cacciatora (sede dorsale bassa).

- Presenza di nastro rifrangente segmentato a tecnologia microsferica.

- Taglie rispondenti ai requisiti di Norma UNI EN ISO/13688/2013.

- Presenza di personalizzazione a ricamo successivamente dettagliatein lettera di invito

- N. 40 POLO A MANICA LUNGA AD ALTA’ VISIBILITA’

- Capo in maglia dotato di collo alto a costina tipo polo e para sudore, apertura frontale con chiusura a due bottoni e doppia cucitura di fermo al fondo.

- Maniche lunghe a giro terminanti con polsino a camicia con bottone, con larghezza tale da consentire alla manica di poter essere arrotolata.

- Presenza di un bottoncino e di una fettuccia ad asola all’altezza del gomito per il fissaggio della manica in tale posizione.

- Indicatori di sicurezza retroflettenti a tecnologia microsferica frammentata termoadesiva, secondo le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN ISO 20471:2017.

- Alta percentuale di cotone sulla superficie a contatto con l’epidermide.

- Taglie rispondenti ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688:2013.

- Presenza di ammine aromatiche cancerogene, determinazione del PH dell’estratto acquoso,  solidità dei colori al sudore acido e alcalino rispondenti ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688/13.

- Il capo dovrà essere realizzato con materiali conformi a quanto previsto dal sistema di controllo Oeko-Tex.

- Presenza di personalizzazione attraverso tecnologia ad alta risoluzione successivamente dettagliate in lettera di invito

- N. 40 POLO A MANICA CORTA AD ALTA’ VISIBILITA’

- Capo in maglia dotato di collo alto a costina tipo polo e para sudore, apertura frontale con chiusura a due bottoni e doppia cucitura di fermo al fondo, maniche corte.

- Indicatori di sicurezza retroflettenti a tecnologia microsferica frammentata termoadesiva, secondo le prescrizioni previste dalla Norma UNI EN ISO 20471:2017.

- Alta percentuale di cotone sulla superficie a contatto con l’epidermide.

- Taglie rispondenti ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688:2013.

- Presenza di ammine aromatiche cancerogene, determinazione del PH dell’estratto acquoso,  solidità dei colori al sudore acido e alcalino rispondenti ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688/13.

- Il capo dovrà essere realizzato con materiali conformi a quanto previsto dal sistema di controllo Oeko-Tex.

- Presenza di personalizzazione attraverso tecnologia ad alta risoluzione successivamente dettagliate in lettera di invito.