ALLEGATO B

SPECIFICHE TECNICHE

OGGETTO: FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO  PER LE ESIGENZE DELLA S.C. EST 118 ASL CN1

CARATTERISTICHE :

- GIACCA SOFTSHELL

- colore giallo fluo

- con membrana antivento in PTFE

- le maniche devono essere staccabili, sagomate in quattro pezzi, con inserti in tessuto bistretch in colore a contrasto sui gomiti

- collo alto, chiuso tramite cerniera acquastop, nel quale trovi alloggiamento un cappuccio d'emergenza regolabile con tiretti elastici dotato di frontino antibufera elasticizzato

- Il fronte esterno deve essere costituito da tessuto morbido ed essere idro-oleorepellente

- Il fronte interno deve essere realizzato in pile di poliestere

- quattro tasche, di cui due verticali sul fondo chiuse tramite cerniera acquastop, una sul petto e una interna

- Tutte le cerniere devono essere dotate di tiretto (lungo 5-6 cm)

- Su telo anteriore destro, zona pettorale, deve essere presente un velcro femmina delle dimensioni di 10 cm x 2,5 cm, sul quale andrà applicata la patch riportante la qualifica, e un portabadge con finestra, amovibile, delle dimensioni di circa 10 cm x 7 cm

- Sul lato pettorale sinistro deve essere presente il logo ufficiale regionale 118 Piemonte, con tecnologia a ricamo, delle dimensioni di circa 8 x 8 cm

- in zona posteriore deve essere presente il logo ufficiale 118 Piemonte, con tecnologia a ricamo delle dimensioni di circa 18 cm x 18 cm + un velcro femmina posto superiormente della misura di 5 cm x 23 cm sul quale andrà applicata la patch riportante la qualifica

- sull’interno collo dev’essere presente un piccanello

- CONFORMITÀ AI REQUISITI GENERALI ED ALTA VISIBILITA’ UNI EN ISO 13688:2022 e UNI EN ISO 20471:2017 CLASSE 3

- CARATTERISTICHE TESSUTO PRINCIPALE

Composizione Reg UE N 1007/2011 + Riconoscimento  FT-IR 100% POLIESTERE + film PTFE + 100% Poliestere

Peso UNI EN 12127:1999 min 270 grm² max 280 grm²

Resistenza evaporativa Skin model UNI EN ISO 11092:2014 ≤ 7,5 m²Pa/W

Resistenza termica UNI EN ISO 11092:2014 ≥ 0,038 m²K/W

Permeabilità all’aria UNI EN ISO 9237:1997 ≥ 0, 4 l/m²/s

- CARATTERISTICHE TESSUTO BI-STRETCH

Composizione Reg UE N 1007/2011 + Riconoscimento  FT-IR Poliammide + Poliestere + Elastan + MEMBRANA PTFE

Peso UNI EN 12127:1999	min 200 grm² max 230 grm²

Resistenza evaporativa Skin model UNI EN ISO 11092:2014 ≤ 10 m²Pa/W

Resistenza allo scoppio UNI EN ISO 13938-2 ˃ 800 Kpa

- FELPA TECNICA

- color Nero a manica lunga

- realizzata in maglia jacquard con “effetto pile”

- apertura centrale chiusa da cerniera a dentino, collo alto

- due tasche a filetto verticali chiuse da cerniera

- cuciture a tre aghi di copertura

- Taglie rispondenti ai requisiti di Norma UNI EN ISO 13688:2022

- Sul lato pettorale sinistro deve essere presente il logo ufficiale regionale 118 Piemonte con tecnologia a ricamo delle dimensioni di circa 8 x 8 cm

composizione Reg UE N 1007/2011 100% POLIESTERE

Peso UNI EN 12127:1999 200 grm² ± 5%

Variazioni dimensionali UNI EN ISO ± 3%

Stretch UNI EN ISO 14704-1 ≥ 70% DEFORMAZIONE DOPO 30 min DI RILASSAMRNTO ≤ 5% Scoppio UNI EN ISO 13938-2 ≥ 500 kPa

Trazione delle cuciture. Metodo Grab UNI EN ISO 13935-2 ≥

- POLO  MANICA CORTA

- Maglia in piquet di cotone Color Grigio chiaro, con fessino tagliato non riportato, a due   bottoni e asole

- Bottoni in tinta

- manica corta finita con costina

- Doppia ribattitura di cucitura sul giro collo, spalle e fondo

- Collo interno con parasudore

- Sul lato pettorale sinistro deve essere presente il logo ufficiale regionale 118  Piemonte con tecnologia a ricamo delle dimensioni di circa 8 x 8 cm

Composizione Reg UE N 1007/2011 100% COTONE

Peso UNI EN 12127:1999 210 grm² ± 5% Variazioni dimensionali UNI EN ISO ± 3%

Scoppio UNI EN ISO 13938-2 ≥ 500 kPa

Resistenza delle cuciture. UNI EN ISO 13938-2 ≥ 200 kPa

- POLO MANICA LUNGA

- Maglia in piquet di cotone Color Grigio chiaro, con fessino tagliato non riportato, a due bottoni e asole.

- bottoni in tinta

- manica lunga finita con polsino

- Doppia ribattitura di cucitura sul giro collo, spalle e fondo

- Collo interno con parasudore.

- Sul lato pettorale sinistro deve essere presente il logo ufficiale regionale 118 Piemonte con tecnologia a ricamo delle dimensioni di circa 8 x 8 cm

Composizione Reg UE N 1007/2011 100% COTONE

Peso UNI EN 12127:1999 210 grm² ± 5% Variazioni dimensionali UNI EN ISO ± 3%

Scoppio UNI EN ISO 13938-2 ≥ 500 kPa

Resistenza delle cuciture. UNI EN ISO 13938-2 ≥ 200 kPa

A completamento della dotazione si richiedono:

- n° 200 patch con velcro maschio, delle dimensioni di circa 2 cm x 10 cm, stile testo TXT ARIAL nero a sfondo giallo, con bordo nero, riportante le qualifiche professionali, il cui numero nel dettaglio verrà fornito successivamente alla ditta aggiudicataria della gara.

- n° 200 patch con velcro maschio delle dimensioni di circa 5 cm x 23 cm, stile testo TXT ARIAL nero a sfondo giallo, con bordo nero, riportante le qualifiche professionali, il cui numero nel dettaglio verrà fornito successivamente alla ditta aggiudicataria della gara.